# Отчёт по лабораторной работе №7

дисциплина: Архитектура компьютера

Максим Александрович Мишонков

Содержание

# 1	Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

# 2	Задание

Освоить арифметические инструкции языка ассемблера NASM.

# 3	Теоретическое введение

Большинство инструкций на языке ассемблера требуют обработки операндов. Адрес операнда предоставляет место, где хранятся данные, подлежащие обработке. Это могут быть данные, хранящиеся в регистре или в ячейке памяти.

Существует три основных способа адресации:

Регистровая адресация – операнды хранятся в регистрах, и в команде используются имена этих регистров. Например: mov ax,bx.

Непосредственная адресация – значение операнда задается непосредственно в команде. Например, mov ax,2.

Адресация памяти – операнд задает адрес в памяти. В команде указывается символическое обозначение ячейки памяти, над содержимым которой требуется выполнить операцию

# 4	Выполнение лабораторной работы

- Создал каталог для программам лабораторной работы №7, перешёл в него и создал файл lab7-1.asm. (рис. 1)

Рис. 1: Создание каталога и файла

- Ввёл в файл lab7-1.asm текст программы из листинга 7.1. (рис. 2)

Рис. 2: Введение текста программы

- Создал исполняемый файл и запустил его. Программа вывела символ j. (рис. 3)

Рис. 3: Проверка работы исполняемого файла

- Изменил текст программы, вместо символов записав в регистры числа. (рис. 4)

Рис. 4: Изменение текста программы

- Создал исполняемый файл и запустил его. Программа вывела невидимый символ с кодом 10. (рис. 5)

Рис. 5: Проверка работы исполняемого файла

- Создал файл lab7-2.asm в каталоге lab07 и ввёл в него текст программы из листинга 7.2. (рис. 6, 7)

Рис. 6: Создание файла

Рис. 7: Введение текста программы

- Создал исполняемый файл и запустил его. Программа вывела число 106. (рис. 8)

Рис. 8: Проверка работы исполняемого файла

- Изменил текст программы, вместо символов записав в регистры числа. (рис. 9)

Рис. 9: Изменение текста программы

- Создал исполняемый файл и запустил его. Программа вывела число 10. (рис. 10)

Рис. 10: Проверка работы исполняемого файла

- Заменил в тексте программы функцию iprintLF на iprint. (рис. 11)

Рис. 11: Изменение текста программы

- Создал исполняемый файл и запустил его. Результат отличается в выводе данных: при команде iprintLF мы начинаем вводить команду на следующей строке, а при использовании команды iprint мы вводим данные на той же строке. (рис. 12)

Рис. 12: Проверка работы исполняемого файла

- Создал файл lab7-3.asm в каталоге lab07. (рис. 13)

Рис. 13: Создание файла

- Ввёл в lab7-3.asm. текст программы из листинга 7.3. (рис. 14)

Рис. 14: Введение текста программы

- Создал исполняемый файл и проверил его работу. (рис. 15)

Рис. 15: Проверка работы исполняемого файла

- Изменил текст программы для вычисления выражения данного выражения. Создал исполняемый файл и проверил его работу. (рис. 16, 17)

Рис. 16: Изменение текста программы

Рис. 17: Проверка работы исполняемого файла

- Создал файл variant.asm в каталоге lab07 и ввёл в него текст программы из листинга 7.4. (рис. 18, 19)

Рис. 18: Создание файла

Рис. 19: Введение текста программы

- Проверив работу исполняемого файла, я ввёл номер моего студенческого билета. Программа вывела ответ 14. Я проверил это аналитически, ответ совпал. (рис. 20)

Рис. 20: Проверка работы исполняемого файла

Вопросы

- Какие строки из листинга 7.4 отвечают за вывод на экран сообщения ‘Ваш вариант:’?

Строки mov eax, rem call sprint.

- Для чего используются инструкции nasm “mov ecx, x”, “mov edx, 80”, “call sread”?

Инструкция “mov ecx, x” записывает адресы выводимого сообщения в ‘EAX’ Инструкция “mov edx, 80” записывает длину вводимого сообщения в ‘EBX’ Инструкция “call sread” выполняет вызов программы ввода сообщений.

- Для чего используется инструкция “call atoi”?

Эта инструкция используется для преобразования кода переменной ASCII в число.

- Какие строки из листинга 7.4 отвечают за вычисления варианта?

Строки xor edx, edx mov ebx, 20 div ebx, inc edx.

- В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции “div ebx”?

В регистр ebx.

- Для чего используется инструкция “inc edx”?

Эта инструкция используется для увеличения значения edx на единицу.

- Какие строки из листинга 7.4 отвечают за вывод на экран результата вычислений?

Строки mov eax, edx call iprintLF.

Самостоятельная работа

- Создал файл, в котором буду писать программу. (рис. 21)

Рис. 21: Создание файла

- Написал программу, которая будет решать выражение и выводить ответ при разных значениях переменной x. Так как в пункте 17 программа выдала 14 вариант, программу я писал для выражения из списка, соотвествующее варианту 14. (рис. 22,, 23)

Рис. 22: Написание текста программы

Рис. 23: Написание текста программы

- Проверил результат работы этой программы. Стоит отметить, что так как при выполнении деления программа в качестве результата использует целую часть, то в первом случае дробь 1/2 округляется до 0, следовательно, был получен ответ 24, а не 25. (рис. 24)

Рис. 24: Проверка работы программы

# 5	Выводы

В ходе выполнения данной лаборатопрной работы я освоил арифметические инструкции языка ассемблера NASM.